UNIVERSITE D’OUM EL BOUAGHI

Institut des Sciences et des Techniques Appliquées – ISTA –

Valorisation et Qualité des Produits Agroalimentaires-VQPA- L1

TD 01: Méthode d'étude de la cellule

-La microscopie-

Le mot microscope est composé de 02 racines étymologiques différentes, du Grec (micro= petit et scopein= voir). Le microscope est un instrument optique permettant d’observer des objets très minces (qui peuvent être traversés par la lumière) en les grossissant (32 à 1000 X). L’objet à observer appelé préparation est entre une lame et une lamelle de verre. Il existe d’autres microscopes, dits microscopes électroniques, qui permettent des grossissements plus importants.

- Présenter le système optique et la partie mécanique d’un microscope optique?

- Shématiser un microscope optique et mettre la légende convenable?

- Quelles sont les differences entre MO et ME ?

Réponse :

1.Présentation du microscope optique :

Le microscope optique classique se compose de 02 parties essentielles :

* Un système optique

* Une partie mécanique

a)- Système optique : Il comporte l’oculaire, l’objectif et le système d’éclairage (source lumineuse).

L’oculaire : c’est la lentille supérieure au niveau de laquelle nous plaçons notre œil lors de l’observation.

L’objectif : c’est la lentille inférieure qui nous rapproche de la préparation à examiner, il y a habituellement 03 objectifs correspondant aux grossissements 10X, 40X, 100X, ils sont interchangeables par simple rotation de leur base commune (tourelle revolver). Système d’éclairage : il se compose d’une source lumineuse (lampe ou miroir). L’objet à examiner est éclairé par transparence du condensateur qui est menu à sa base par un diaphragme qui permet de varier l’ouverture du faisceau éclairant.

b)- partie mécanique : La partie mécanique comporte les éléments suivants : un pied, une potence, une platine une crémaillère et la vis macro et micrométrique.

Le pied : il permet d’assurer la stabilité du microscope.

La potence : c’est le bras de l’appareil qui supporte le tube optique et la platine.

La platine : c’est le plateau ou l’on fixe la lame à examiner au moyen des valets. La platine est équipée d’une ouverture permettant le passage des rayons lumineux.

La crémaillère : commandée par un ou deux boutons (vis macro et micrométrique).

La vis macro et micrométrique : permet des mouvements rapides et de grande amplitude du tube optique tan disque la vis micrométrique communique au tube optique un mouvement lent et de faible amplitude.

2. Shéma

- Différence :