Chapitre : Modèle Géométrique Inverse d'un robot (MGI)

- Définition du MGI :

Le Modèle Géométrique Inverse (MGI) d'un robot (MGI) consiste à calculer les coordonnées articulaires correspondant à une situation donnée de l’organe terminal (Figure III-1), il est noté :

q=f−1(X)                                (III-1)

ou : X: vecteur des  coordonnées opérationnelles (Px,Pyet Pz) de l’organe terminal.

organe terminal

?

?

?

?

q: vecteur des variables articulaires (notées: θ pour les rotations et  r pour les translations)

Bras manipulateur

Outil

Figure III-1 : Définition du MGI

- Principe de résolution :    Partant de la notion du poste de travail d’un robot où son repère de référence n’est pas forcément son repère de base, on définit (Figure III-2) :

Figure III-2 : Transformation entre organe terminal et repère atelier

: la matrice de transformation homogène définissant la situation désirée du repère outil  par rapport au repère atelier. Dans le cas général on peut exprimer  sous la forme :

(III-2)

où :

- est la matrice de transformation homogène définissant la situation du repère de base  du robot dans le repère atelier ;

- est la matrice de transformation homogène du repère terminal  dans le repère (calculée par MGD) ;

- est la matrice de transformation homogène définissant le repère outil dans le repère terminal .

En regroupant dans le membre de droite tous les termes connus, on peut écrire :

(III-3)

Pour calculer le MGI du robot on doit résoudre ce système d’équations (III-3), la différence entre les diverses méthodes réside dans les techniques de résolution utilisées.

Comme dans ce système (III-3) à résoudre intervient le MGD qui est facile à obtenir et fait intervenir des équations fortement non linéaires, comportant des fonctions trigonométriques, l’obtention du MGI est forcément complexe (Tab III-1), voir impossible surtout quand le nombre de degrés de liberté (DDL) croit [FLÜ 98].

| Nombre de DDL | Solution analytique existante |
| --- | --- |
| 4 | Pour toute architecture |
| 5 | Seulement pour des architectures comprenant deux axes d’articulations parallèles ou concourants |
| 6 | Non (uniquement pour des structures très spécifiques comme 3 DDL+ poignet par exemple) |
| Sup à 6 | Non (uniquement pour des structures sérielles particulières possédant par exemple plusieurs axes d’articulations parallèles) |

Tab III-1 : La complexité de la résolution du MGI.

- Les cas rencontrés pendant la résolution :

Pendant la résolution du système (III-3), on peut rencontrer les cas suivants :

- absence de solution lorsque la situation désirée est en dehors de la zone accessible du robot ;

- infinité de solutions :

  - lorsque le robot est redondant vis-à-vis de la tâche ;

  - lorsque le robot se trouve dans certaines configurations singulières ;

- un nombre fini de solutions : lorsqu’il est possible d’atteindre une situation donnée par plusieurs configurations différentes.

Le nombre de solutions dépend de l’architecture du robot, il est égal au produit de solutions possibles sur chaque axe.

- Méhode de PAUL pour résoudre un MGI :

La situation de l’organe terminal d’un robot manipulateur à  degrés de liberté est décrite par le MGD qui a pour expression :

(III-4)

Cette même situation désirée sera notée par la matrice de transformation homogène  telle que :

(III-5)

La résolution du système d’équations suivant :

(III-6)

nous donne le MGI du robot.

Pour trouver les solutions de ce système, Paul [Kha 99] a proposé une méthode qui consiste à pré multiplier successivement les deux membres de l’équation (III-6) par les matrices  pour  variant de  à , opérations qui permettent d’isoler et d’identifier l’une après l’autre les variables articulaires que l’on cherche.

Pour un robot à six d.d.l. à titre d’exemple, on procède comme suit :

- on multiplie à gauche l’expression (III-6) par  :

(III-7)

- par identification terme à terme des deux membres de l’équation (III-7), On se ramène à un système d’équations, fonction de uniquement, qu’on résout selon le  Tableau III-2,

- ensuite on multiplie à gauche l’expression (III-7) par  et on calcule   ,

La succession des équations permettant le calcul de tous les  est la suivante:

(III-8)

avec :

- Types d'equations rencontrées :

Ces équations peuvent avoir des solutions évidentes, ou se ramènent aux principaux types rencontrés en robotique, mentionnés dans le Tab III-2 ci-dessous [Kha 99] :

| Types | Système |
| --- | --- |
| Type1 | X ri=Y |
| Type2 | X Sθi+Y Cθi=Z |
| Type3 | X1 Sθi+Y1 Cθi=Z1 X2 Sθi+Y2 Cθi=Z2 |
| Type4 | X1 rj Sθi=Y1 X2 rj Cθi=Y2 |
| Type5 | X1 Sθi=Y1+Z1 rj X2 Cθi=Y2+Z2 rj |
| Type6 | W Sθj=X Cθi+Y Sθi+Z1 W Cθj=X Sθi−Y Cθi+Z2 |
| Type7 | W1 Cθj+W2 Sθj=X Cθi+Y Sθi+Z1 W1 Sθj−W2 Cθj=X Cθi−Y Cθi+Z2 |
| Type8 | X Sθi+Y S(θi+θj)=Z2 X Cθi+Y C(θi+θj)=Z1 |
| avec : ri: variable de l’articulation prismatique i S θi, Cθi: sinus et cosinus de la variable θi de l’articulation rotoïde i |  |

Tab III-2: Types d’équations rencontrées (Méthode de Paul)

- Exemples: Nous entamons la résolution du MGI pour les robots dont on a calculé le MGD précédement.

- Exemple 1 : Soit à résoudre le MGI du robot suivant à 1 ddl  (Figure III-2) : Ceçi permet de calculer l'angle θ1 en fonction de la position opérationnelle connue  PxPy  de l'origine du repère rattaché à l'organe terminal :

Figure III-3 : Robot à 1 ddl  ''R''

- Méthode de Paul :

Soit la situation désirée :          U0=T2=T1(θ1)T2(θ2)

Puisqu'il s'agit uniquement de la position désirée de l'organe terminal (sans orientation), on écrit l'equation de position :   PxPyPz

T0= C1 S1 0 0−S1 C1 0 0 0 0 1 0 T2=1 0 0 d10 1 0 00 0 1 0 On effectue la première multiplication  par la matrice inverse :  T0PxPy

C1Px+S1Py=d1 1−S1Px+C1Py=0 2

Ce qui donne le système suivant :

θ1=ATAN2 (Py,Px)De l'eq. (2) on a deux solutions :

- Exemple 2 : Soit à calculer le MGI du robot suivant à 2 ddl (Figure III-4) : Ce qui permet de trouver les valeurs de θ1et θ2en fonction de la position opérationnelle connue  (Px,Pyet Pz) :

Figure III-4 : Affectation des repères selon les conventions de D-H.

- Méthode de Paul :

Soit la situation désirée :          U0=T3=T1(θ1)T2(θ2)T3  Puisqu'il s'agit uniquement de la position désirée de l'organe terminal (sans orientation), on écrit l'equation de position :   PxPyPz

T0= C1 S1 0 0−S1 C1 0 0 0 0 1 0 T3=T2T3=C2 −S2 0 C2d2+d1S2 C2 0 S2d20 0 1 0 On effectue la première multiplication  par la matrice inverse :  T0PxPy

avec :

C1Px+S1Py=C2d2+d1 1−S1Px+C1Py=S2d2 2

Ce qui donne le système suivant :

- les eq. (2) et (1) forment un système du type 6, de la forme:

WSθj=XCθi+YSθi+Z1WCθj=XSθi+YCθi+Z2          avec :  W=d2 , X=Py , Y=−Px , Z1=0 , Z2=−d1

En élevant au carré ces deux équations et en les sommant, on obtient un système du type 2, de la forme:

aSθ1+bCθ1=c

avec :

a=2(XZ2+YZ1) =−2Pyd1, b=2(XZ1−YZ2) =−2Pxd1 , c=W2−X2−Y2−Z12−Z22=d22−Py2−Px2−d12

qui admet pour solutions :        S1=ac+ε b a2+b2−c2a2+b2

avec ε=±1, on obtient deux combinaisons possibles de S1 et C1, et  on  aura alors les deux solutions en θ1 :

θ1=ATAN2(Sθ1,Cθ1)=ATAN2(S1,C1)

Connaissant θ1, on calcule θ2 à partir du système précédant qui s'ecrit sous la forme :

WS2=a1 avec :  a1=XC1+YS1+Z1

Alors: θ2=ATAN2(Sθ2,Cθ2)=ATAN2(S2,C2)=ATAN2(a1W,a2W)=ATAN2(PyC1−PxS1d2,PyS1+PxC1−d1d2)

- Exemple 3: Soit à calculer le MGI du robot suivant à 2 ddl  dans cette configuration de dessin (Figure III-6) : Ce qui permet de trouver les valeurs de r1et θ2en fonction de la position opérationnelle connue  (Px,Pyet Pz) :

Figure III-5 : Affectation des repères selon les convention de D-H.

- Méthode de Paul :

Soit la situation désirée :          U0=T3=T1(θ1)T2(θ2)T3  Puisqu'il s'agit uniquement de la position désirée de l'organe terminal (sans orientation), on écrit l'equation de position :   PxPyPz

T0= 1 0 0 00 1 0 00 0 1 −r1 T3=T2T3=−C2 −S2 0 −C2d20 0 −1 0S2 −C2 0 S2d2 On effectue la première multiplication  par la matrice inverse :  T0PxPy

avec :

Px=−C2d2 1Py=0 2

Ce qui donne le système suivant :

En élevant au carré les eq. (1) et (3) :

Px2=C22d22

et en les sommant, on obtient  l'equation  du segond degré suivante :

r12−2Pzr1+Pz2+Px2−d22=0

qui admet deux solutions :  r1,1=Pz−d22−Px2

Ayant trouvé la valeur de  r1 , on calcule la valeur de θ2 par la relation :

θ2=ATAN2(S2,C2)=ATAN2(Pz−r1d2,−Pxd2)

- Exemple 4: Soit à calculer le MGI du robot STAUBLI-RX-90 : ce qui permet de trouver les valeurs des

coordonnées articulaires θ1,θ2,θ3,θ4,θ5et θ6en fonction de la position opérationnelle connue  (Px,Pyet Pz) :

- Méthode de Paul :

- Equation de position : Remarquons que ce robot est un robot à pognet rotule,  c'est-à-dire que la position du centre de la rotule coincide  avec O4=O5=O6

On peut écrire que :  P6=P4

d’où :           PxPyPz

- On résout θ1,θ2 et θ3 en multipliant succissivement par les matrices inverses T0 puis par T1   et en identifiant les résultats terme à terme.

- Equation d'orientation:   L'orientation de U0  est donnée par :

s n a=A6(θ1,θ2,θ3,θ4,θ5,θ6)

On en déduit que :           A0(θ1,θ2,θ3)s n a=A6(θ4,θ5,θ6)

- On résout θ4,θ5 et θ6 en multipliant par la matrice inverse A3 et en  identifiant les résultats terme à terme.

- Exercices à résoudre :

Calculer le MGI des Robots suivants (selon les étapes mentionnées au cours) :

- Robot_1 : (Figure III-6)

Figure III-6 : Robot_1_RP

- Robot_2 : (Figure III-7)

Figure III-7 : Robot_2_RR

Bibliographie :

[Kha 99]  Wissama khalil et Etienne Dombre. « Modélisation, identification et commandes des robots », HERMESS Science Publications, Paris,1988,1999.

[FLÜ 98]L. FLÜCKIGER. Interface pour le pilotage et l’analyse des robots basés sur un générateur de cinématique.  Thèse de Doctorat, école Fédérale de Lausane,1998.