TP 1 : Perméabilité du sol

Un échantillon d’argile a 2.5cm de hauteur et 6.5 cm de diamètre. Il est placé dans un œdomètre fonctionnant en perméamètre à charge variable.

On observe l’écoulement de l’eau dans un tube de 1.7mm de diamètre ; ce tube porte une graduation en centimètres du haut vers le bas, le zéro de la graduation est de 35 cm au-dessus de la base de l’œdomètre, le trop-plein de l’œdomètre est à 3cm au-dessus de sa base.

Au début de l’expérience, le niveau de l’eau dans le tube gradué est à la division 0 ; six minutes et trente-cinq secondes plus tard, le niveau de l’eau est descendu à la division 2.

On demande le coefficient de perméabilité K de l’argile. Comparez le résultat avec celui du tableau.