Université Larbi Ben M’hidi

Faculté des sciences et sciences appliquées

Département de génie mécanique

TP No: 1 Transfert Thermique

Conduction linéaire de la chaleur

Exercice A

Objective

Pour mesurer la distribution de la température pour la conduction thermique d’un état stationnaire dans un mur plat uniforme et démontrer l'effet d'un changement thermique de l'écoulement.

Méthode

En mesurant le changement de la température avec la distance résultante de la conduction de la chaleur linéaire le long  d’une barre simple à différent taux de la chaleur d’écoulement.

Équipement

HT10X Unité de service du transfert thermique

Où

HT10XC ¶unité de service d’un ordinateur compatible

HT¶11 accessoires de la conduction linéaire thermique

SFT2 sonde de débit

Enregistreur du diagramme a l’entrée de la tension (1V = 100 oC)

Installation d’équipement

Avant de procéder à l'exercice vérifier que l'équipement est préparé comme suit :

¶Localiser l'accessoire de la conduction thermique linéaire HT11 à côté de l'unité de service de transfert thermique HT10X/HT10XC sur un banc approprié.

Relier les huit thermocouples sur le HT11 aux douilles appropriées sur l’avant de l’unité de service.

Placer le potentiomètre de commande de tension au minimum (en sens inverse des aiguilles d'une montre).

Vérifier qu’une offre d’eau froide est reliée à l’admission de la valve de régulation de pression sur HT11.¶

¶Vérifier que le tube de sortie flexible de l'eau de refroidissement est dirigé vers un drain (canalisation) approprié

¶Si la sonde de débit sft2 est disponible relier la sonde à la sortie du HT11

¶Vérifier que la flèche d'écoulement sur le corps de la sonde se dirige vers le drain

¶Vérifier que l'unité de service est reliée à une alimentation électrique ¶

Théorie

Selon la loi de fourrier de la conduction thermique ¶

Si un mur plat d'épaisseur ΔXet de surface A à différence de température ΔT avec un taux de transfert thermique par unité de temps Q.

Q∝AΔTΔX

Ta

Tb

Q

Xa

Xb

Procédure

¶Placer la tension de réchauffeur à 9 volts, ¶lorsquelorsque les températures sont stable lisez a partir d’un PC les valeurs de T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8, I, V (aussi FW si la sonde sft2 est adaptée).

¶Placer la tension de chauffage à 12 volts en utilisant la même méthode qu'avant, ¶Permettre au HT11 de stabiliser alors répète la lecture ci-dessus.

¶Placer la tension de réchauffeur à 17 volts  ¶permettre au HT11 de stabiliser alors répètent au-dessus de la lecture

¶Placer la tension de réchauffeur à 21 volts ¶permettre au HT11 de stabiliser alors répètent les lectures ci-dessus ¶

Vous devrez également estimer et enregistrer les erreurs expérimentales pour ces mesures

Résultats et calculs¶

Pour l'exercice A les constantes suivantes sont applicables :

Distance entre thermocouples T1 et T3 ΔX13=0.03  (m)

Distance entre thermocouples T6 et T8  ΔX68=0.03 (m)

Note

La distance entre chaque thermocouple est 0.015 (m), la distance entre les thermocouples  T3 ou T6 et la face finale est 0.0075 (m)

Écoulement de la chaleur (puissance de chauffage)   Q=VI   (watts)

Différence de température dans la surface chauffée ΔTchaud=T1−T3                      (oC)

Différence de température dans la surface refroidie ΔTfroid=T6−T8                      (oC)

- Estimer l'influence cumulative des erreurs expérimentales sur vos valeurs calculées Q, ΔTchaudetΔTfroid, et  les valeurs mesurées pour ΔX13 et ΔX68 .

- ¶Comparer les changements de la température ΔTchaudet ΔTfroiddans les deux sections de la même puissance de chaleur.¶

- Comparer le changement de la température dans les deux sections à différentes puissances de chauffage.

- ¶tracer un graphique de la température le long de la barre et tracer la meilleure ligne droite.

- Observer que chaque profil de température est ligne droite et que le gradient de la ligne augmente avec l’augmentation de l’écoulement de la chaleur, calculer le gradient de chaque ligne et montrer que Q/gradient est une constante.observer

- conclusion

Exercise B

Objective

Pour comprendre l’utilisation de la loi de fourrier en déterminant le taux de la chaleur a travers les matériaux pleins pour un flux de chaleur stationnaire unidimensionnel.

Méthode

Pour démontrer la loi de fourrier pour la conduction linéaire de la chaleur le long d’une barre simple en mesurant le changement de la température pour une distance à différents taux de la chaleur a travers la barre et utiliser les mesures pour calculer la conductivité de la barre.

Théorie

Selon la loi de fourrier de la conduction thermique,

Si un mur plat d'épaisseur ΔXet de surface A à différence de température ΔT avec un taux de transfert thermique par unité de temps Q. pour un matériau homogène de conductivité thermique  k¶

Q=−kAΔTΔX

Résultats et calculs¶

Pour l'exercice B les constantes suivantes sont applicables :

Distance entre thermocouples T1 et T3 ΔX13=0.03  (m)

Distance entre thermocouples T4 et T5 ΔX45=0.015 (m)

Distance entre thermocouples T6 et T8  ΔX68=0.03 (m)

Diamètre de la barre  D=0.025 (m)

Note

La distance entre chaque thermocouple est 0.015 (m), la distance entre les thermocouples  T3, T4, T5 ou T6 et la face finale est 0.0075 (m).

Écoulement de la chaleur (puissance de chauffage)   Q=VI                            (watts)

Surface de la barre    A=π.D24(m2)

Différence de température pour la surface chauffée ΔTchaud=T1−T3                     (oC)

Conductivité dans la surface chauffée Kchaud=X13.QΔTchaud.Achaud                       (W/ m oC)

Différence de température dans la surface intermédiaire ΔTint=T4−T5                 (oC)

Conductivité dans la surface intermédiaire  Kint=X45.QΔTint.Aint                         (W/ m oC)

Différence de température dans la surface froide ΔTfroid=T6−T8                           (oC)

Conductivité dans la surface froide Kfroid=X68.QΔTfroid.Afroid                              (W/ m oC)

- Estimer l’influence cumulative des erreurs expérimentales sur vos valeurs calculées pourQ, ΔT, ΔTchaud, ΔTfroid, ΔTint, Kintet Kchaud et Kfroid, et les valeurs mesures D, ΔX18, ΔX13, ΔX45et ΔX68.

- Comparer la valeur calculée pour la conductivité thermique du laiton dans les trois sections au même écoulement de la chaleur ¶

- Comparer la valeur calculée pour la conductivité thermique du laiton dans les trois sections à différents écoulements de la chaleur

- ¶tracer un graphique de la température le long de la barre et tracer la meilleure ligne droite.

- ¶Calculer la conductivité moyenne de la barre en laiton en utilisant le gradient de chaque ligne droite et la chaleur correspondante a travers la barre. Comparer la valeur obtenue aux valeurs précédentes obtenues pour chaque section individuelle de la barre et présentent ses observations sur n'importe quelle différence.

- conclusion ¶

Exercice C

Objective

Est de déterminer le coefficient global de transfert thermique, pour un mur plat composé en série pour la conduction thermique monodimensionnelle permanente.

Méthode

en mesurant la distribution de la température le long d'une barre composée de différents matériaux pleins (conducteurs) pour un flux stationnaire monodimensionnel de la chaleur et en utilisant l'équation de Fourier pour déterminer le coefficient global de transfert thermique.¶

Théorie

Les sections intermédiaires froide et chaude sont maintenues étroitement ensemble, de sorte que les faces d'extrémité soient en bon contact thermique, et créent une barre composée avec une section d'acier in oxyde serré entre deux sections en laiton.

T8

T1

Xcheud

Xint

Xfroid

Kchaud

Kint

Kfroid

A

QA=Kchaud.ΔTchaudΔXchaud=Kint.ΔTintΔXint=Kfroid.ΔTfroidΔXfroid

T1−T8=ΔTchaud+ΔTint+ΔTfroid=QAXchaudKchaud+XintKint+XfroidKfroid

Où

QA=UT1−T8 Avec 1U=XchaudKchaud+XintKint+XfroidKfroid=R

Ou U est le coefficient global du transfert et 1/U, la résistance thermique.

Résultats et calculs¶

Pour l'exercice C les constantes suivantes est applicables :

Distance entre thermocouples T1 et la face chaude Xchaud=0.0375                        (m)

Distance entre face chaude est la face froide Xint=0.030                                        (m)

Distance entre la face froide est le thermocouple T8 Xfroid=0.0375                       (m)

Diamètre de la barre D=0.025                                                                                 (m)

Note

La distance entre chaque thermocouple est 0.015 m

La distance entre chaque thermocouple T3 ou T6 et la face finale est 0.0075 m

La conductivité pour la section de laiton est approximativement 121 W/ m oC

La conductivité pour la section de acier in oxyde est approximativement 25 W/ m oC  pour chaque étape de lecture, les résultats sont tabulés sous les rubriques suivantes

Écoulement de la chaleur (puissance de chauffage)   Q=VI   (watts)

Surface de la barre    A=π.D24(m2)

Différence de température a travers le mur composé ΔT18=T1−T8                       (oC)

Résistance thermique R=ΔXchaudKchaud+ΔXintKint+ΔXfroidKfroid

Coefficient global de transfert thermique U=QAT1−T8

- Estimer l’influence cumulative des erreurs expérimentales sur vos valeurs calculées pourQ,ΔT18, R, U , et les valeurs mesures pour ΔXchaud, ΔXint, ΔXfroidet D.

- Calculer les deux valeurs obtenues pour le coefficient global du transfert thermique U et  U = 1/R et commenter sur toutes les différences des valeurs obtenues

- ¶tracer un graphique de la température le long de la barre et tracer la meilleure ligne droite.

- Conclusion.

Exercice D

Objective

Est de déterminer la conductivité thermique pour un matériau (bon conducteur de chaleur).

Théorie

Pour la loi de fourrier

Q=KintAintΔTintΔXint Ou ΔTint=Tfacechaude−Tfacefroide et ΔXintest la longueur intermédiaire du matériau (= 0.03 m).

Donc Kint=QΔXintAintTfacechaude−Tfacefroide

Les thermocouples T3 et T6 sont localisés a 7.5 mm, des faces finales comparés à une distance 15 mm entres les thermocouples adjacents (demi distance).

Tfroid

Tchaud

T1

Afroid

Achaud

Q

T8

Aint

ΔXint

Dans le cas de la section chauffer, la température de la face d’extrémités (face chaude) sera inférieur au T3 est calculée comme suit :

Tchaud=T3−T2−T32

Dans le cas de la section refroidie, la température de la face d’extrémités (face froide) sera inférieur au T6 est calculée comme suit :

Tfroid=T6+T6−T72

Résultats et calculs

Pour l'exercice E les constantes suivantes est applicables :

Longueur de spécimen d’aluminium Xint=0.030(m)

Diamètre de la barre  D=0.025  (m)

Note

La distance entre chaque thermocouple est 0.015 m

La distance entre chaque thermocouple T3 ou T6 et la face finale est 0.0075 m

La conductivité pour la section de laiton est approximativement 121 W/ m oC   Écoulement de la chaleur (puissance de chauffage)   Q=VI   (watts)

Surface de la barre    A=π.Dint24(m2)

Température a la face chaude du spécimen    Tchaud=T3−T2−T32                        (oC)

Température a la face froide du spécimen    Tfroid=T6+T6−T72                         (oC)

Différence de température intermédiaireΔTint=Tfacechaude−Tfacefroide           (oC)

Conductivité thermique du spécimen Kint=QΔXintAintTfacechaude−Tfacefroide          (W/ m oC )

- Estimer l’influence cumulative des erreurs expérimentales sur vos valeurs calculées pourQ,Aint,Tfacechaude, ΔTint et Kint, et les valeurs mesurées pour Dintet Xint.

- Comparer les valeurs obtenues pour la conductivité thermique Kintà différentes étapes pour la chaleur traverser le spécimen.

- ¶tracer un graphique de la température le long de la barre et tracer la meilleure ligne droite.

- Conclusion.

Exercice E

Objective

Pour démonter que le gradient de la température est inversement proportionnel à la section pour un écoulement unidimensionnel de la chaleur a travers un matériau plein de  conductivité thermique constante.

Méthode

En mesurant la distribution du température de la conduction monodimensionnelle pour une section réduite à différents taux d’écoulement de chaleur.

Théorie

Selon la loi de fourrier de la conduction thermique,

Q=kAΔTΔX

ΔT=Q.ΔXK.A

Pour la section chauffée                  ΔTchaud=Q.ΔXchaudKchaud.Achaud

Pour la section refroidie                ΔTfroid=Q.ΔXfroidKfroid.Afroid

Tfroid

Tchaud

T3

T1

Ared

Afroid

T6

Achaud

T8

ΔXred

ΔXchaud

ΔXfroid

Résultats et calculs¶

Pour l'exercice E les constantes suivantes est applicables :

Distance entre thermocouple T1 et T3 ΔXchaud=0.03                                              (m)

Distance entre la face chaude et la face froide ΔXred=0.03                                    (m)

Distance entre thermocouple T6 et T8  ΔXfroid=0.03                                              (m)

Diamètre de la barre (section chaude)  Dchaud=0.25                                                (m)

Diamètre de la barre (section réduite)  Dred=0.13                                                   (m)

Diamètre de la barre (section froide)  Dfroid=0.25                                                  (m)

Note

La distance entre chaque thermocouple est 0.015 m

La distance entre chaque thermocouple T3 ou T6 et la face finale est 0.0075 m

La conductivité pour la section de laiton est approximativement 121 W/ m oC

La conductivité pour la section du laiton est approximativement 25 W/ m oC  pour chaque étape de lecture, les résultats sont tabulés sous les rubriques suivantes

Écoulement de la chaleur (puissance de chauffage)   Q=VI                              (watts)

Différence de température dans une section chauffée ΔTchaud=T1−T3                   (oC)

Gradient de température dans unes section chauffée Gradchaud=ΔTchaudΔXchaud              (oC)

Température a la face chaude du section réduite     Tchaud=T3−T2−T32               (oC)

Température a la face froide du section réduite      Tfroid=T6+T6−T72                (oC)

Différence de température dans une section réduiteΔTred=Tfacechaude−Tfacefroide    (oC)

Gradient de température dans unes section réduite    Gradred=ΔTredΔXred                   (oC)

Surface de la barre (chauffé)    Achaud=π.Dchaud24                                                     (m2)

Rapport de gradients de température                         =GradredGradchaud

Rapport de surfaces                                                   =AredAchaud

- Estimer l’influence cumulative des erreurs expérimentales sur vos valeurs calculées pourQ,A’s,Tfacechaude, Tfacefroide ΔT’s, Grades et rapports et les valeurs mesurées pour D et ΔX’s

- Confirmer que le rapport du gradient de la température est l’inverse du rapport de sections.

- ¶tracer un graphique de la température le long de la barre et tracer la meilleure ligne droite.

- En utilisant le graphe obtenu déterminer le rapport du gradient de la température et  a confirmé que l’équation de fourrier prévoit que la différence de la température est inversement proportionnelle a la section.

- Conclusion.

Exercice F

Objective

Pour démonter l’effet de la résistance de contact sur la conduction entre les matériaux adjacents.

Méthode

En mesurant le gradient de la température à travers les joints dans une barre composée quand les joints sont assemblés sans pâte thermique ou ensemble pas maintenus.

Théorie

Lorsque deux surfaces sont en contact, la trajectoire¶ de la conduction thermique existent seulement à travers des points où le contact physique se produit sur l'échelle microscopique.  ¶Le degré de contact thermique dépend des finitions extérieures respectives, l'alignement entre les surfaces et la pression appliquées.

L’aire emprisonnée dans les lacunes entre chaque surface agit en tant qu’isolateur ayant pour résultat un gradient de la température dans la trajectoire de la conduction. ¶Ceci peut être réduit par l'utilisation de la pâte thermique qui remplit l’espace aérien et fournit le contact thermique.¶

¶La pâte thermique elle-même a limité la conduction de la chaleur et une couche limite de la pâte elle-même créent une résistance à la chaleur de l’écoulement.¶

¶

Profil de température

Intervalle d’air

Résultats et calculs¶

Pour l'exercice F les constantes suivantes est applicables :

Diamètre de la barre D=0.025                                                                                 (m)

Note

La distance entre chaque thermocouple est 0.015 m

La distance entre chaque thermocouple T3,T4,T5 ou T6 et la face finale est 0.0075 m

Chaque étape de lecture, les résultats sont tabulés sous les rubriques suivantes

Écoulement de la chaleur (puissance de chauffage)   Q=VI                              (watts)

Estimer l'influence cumulative des erreurs expérimentales 0¶ votre valeur calculée pour  Q.¶

L’effet de la résistance de contact mieux est analysé graphiquement comme suit ¶

- ¶tracer un graphique de la température le long de la barre et tracer la meilleure ligne droite.

- Observer qu'une étape est grande où le joint est sec et aucune pression n'est appliquée. ¶

- Observer que l'étape est minimale où le joint a été enduit de la pâte thermique et a maintenu étroitement ensemble.¶

- Observer que l'étape dont la température est en mauvais contact avec des augmentations quand l'écoulement de la chaleur augmente. ¶

- Conclusion.

Exercice G

Objective

Pour comprendre l’application  d’un matériau mauvais conducteurs de chaleur (isolateurs), et déterminer la conductivité thermique k d'un isolateur

Théorie

Des matériaux tels que le papier et le liége ont des valeurs très basses de la conductivité thermique qui signifie que seulement un de passage de chaleurs par ces matériaux  quoi qu’une différence à haute température puise exister à travers ses deux faces. ¶De tels matériaux sont connus comme isolateurs sont pratiquement utilisés dans les situations où on l'exige pour ramener la perte de chaleur d'un corps chaud à son entourage.¶

¶les sections chauffées et refroidies sont maintenues étroitement ainsi que le disque de liège dans l'intervalle pour créer une barre composée avec le disque isolé de la conductivité thermique inconnue serrée entre deux sections en laiton.¶

D’après la loi de fourrier

Q=KisoAisoΔTisoΔTiso Où ΔTiso=Tfacechaude−Tfacefroide

Donc Kiso=QAisoTfacechaude−Tfacefroide

Dans le cas de la section chauffer, la température de la face d’extrémités (face chaude) sera inférieur au T3 est calculée comme suit :

Tchaud=T3−T2−T32

Tfroid

Tchaud

ΔXiso

Dans le cas de la section refroidie, la température de la face d’extrémités (face froide) sera inférieur au T6 est calculée comme suit :

Tfroid=T6+T6−T72

Résultats et calculs¶

Pour l'exercice G les constantes suivantes est applicables :

Diamètre de la barre Diso=0.025                                                                              (m)

La distance entre chaque thermocouple T3 ou T6 et la face finale est 0.0075 m

La conductivité pour la section de laiton est approximativement 121 W/ m oC

Écoulement de la chaleur (puissance de chauffage)   Q=VI                              (watts)

Surface de la barre    A=π.Diso24                                                                              (m2)

Température a la face chaude de l’isolateur    Tchaud=T3−T2−T32                       (oC)

Température a la face froide de l’isolateur    Tfroid=T6+T6−T72                         (oC)

Différence de température de la section isolante ΔTiso=Tfacechaude−Tfacefroide         (oC)

Conductivité thermique du disque isolateur Kint=QΔXisoAisoΔTiso                       (W/ m oC )

- Estimer l’influence cumulative des erreurs expérimentales sur vos valeurs calculées pourQ,Aiso,Tfacechaude, TfacefroideΔTiso,ΔXiso etKiso.

- ¶tracer un graphique de la température le long de la barre et tracer la meilleure ligne droite.

- Conclusion.

¶

¶