Université Larbi Ben M'hidi -Oum El Bouaghi

Faculté des sciences exactes et sciences de la nature et de la vie

Département sciences de la nature et de la vie

TP N° 4 Dosage de l'azote ammoniacal Méthode au réactif de Nessler

Evaluer la concentration des ions NH4+ dans l'eau.

1-Origine de l'ammonium :

Activités humaines : L'ammonium provient de la décomposition des protéines et / ou de l'urée par les bactéries.
Rejets agricoles, lisiers en particulier

Les rejets industriels particuliers.

Norme :  0.5 mg/L.

2-Effets sur la santé :

Les ions NH4+ sont toxiques pour plusieurs espèces aquatiques, les poissons en particuliers. En milieu oxygéné, l'ammonium est oxydé en nitrites puis en nitrates, ce qui diminue le % de saturation de l'eau en dioxygène.

3-Principe de la mesure

Il s'agit d'une méthode spectro- photométrique : le réactif de Nessler réagit avec les ions NH4+ en présence de KOH ou de NaOH ; il se forme un composé brun - orangé.
La concentration en ions est calculée à partir de la  mesure de l'absorbance à 420 nm effectuée avec un spectrophotomètre.

4-Liste du matériel nécessaire

4.1. Matériel

- Bouteille pour prélèvement et éventuellement système de perche pour prélever dans le courant.
- Fioles jaugées de 50mL et 1L.
- Pipettes de 5, 10 et 25mL.
- Agitateurs.
- Bechers.
- Spectrophotomètre (mesure à 420nm) + cuves (10mm de parcours optique).

4.2. Réactifs

Pour toutes les préparations et manipulations, utiliser de l'eau récemment déminéralisée.

4.2.1. Réactif de Nessler.
4.2.2. Tartrate double de potassium et de sodium.

Préparer 250mL de solution comme suit :
Dissoudre 125g de tartrate double de potassium et de sodium (C4H4O6KNa, 4H2O) dans 250mL d'eau chaude. Après refroidissement, ajouter 12,5mL de réactif de Nessler ; laisser reposer deux jours environ, puis filtrer.
A conserver ensuite au réfrigérateur.
Remarque : à la rigueur, on peut se passer de ce réactif ; d'après nos essais, cela modifie assez peu les résultats obtenus.

4.2.3. Solution étalon d'azote ammoniacal à 10mg de NH4+ par litre.

Dissoudre 29,7mg de chlorure d'ammonium dans de l'eau ; compléter à 100mL en fiole jaugée. La solution obtenue est ensuite diluée au dixième. A conserver au réfrigérateur.

4.3.Protocole

4.3.1. Prélèvement

Remplir complètement le flacon de prélèvement et fermer. Si possible, effectuer le transport à basse température (environ 5°C) dans une glacière. Le dosage en laboratoire doit intervenir rapidement (l'échantillon peut se conserver 24h au réfrigérateur). L'échantillon prélevé doit être limpide.

4.3.2.Mode opératoire

4.3.2.1. Réaliser une courbe d'étalonnage :
Dans une série de fioles jaugées de 50mL, introduire les quantités de solution étalon d'azote ammoniacal suivantes, ce qui donne les quantités de NH4+ indiquées dans le tableau :

| Quantité de solution étalon (en mL) | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantité de NH4+ (en mg / L) | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Compléter à 50mL avec de l'eau et ajouter (éventuellement) 2mL de la solution de tartrate puis mélanger.
Ajouter 2mL de réactif de Nessler puis mélanger à nouveau.
Attendre 10min et effectuer les mesures au spectrophotomètre à la longueur d'onde de 420nm (ne pas oublier au préalable d'avoir réglé l'appareil au zéro d'absorbance par rapport à l'eau). Bien respecter un même délai entre l'apport de réactif et la mesure pour chacune des dilutions réalisées.
Construire la courbe d'étalonnage.

4.3.3. Dosage

Prendre 50mL de l'eau prélevée, ajouter (éventuellement) 2mL de la solution de tartrate puis mélanger. Ajouter 2mL de réactif de Nessler puis mélanger à nouveau. Attendre 10mn et effectuer les mesures au spectrophotomètre à la longueur d'onde de 420nm. Là encore, bien respecter le même délai entre l'apport de réactif et la mesure que lors des essais sur la gamme étalon ; il faut aussi que les liquides (solutions étalon et prélèvement) soient à la même température.

Déduire le résultat de l'utilisation de la courbe d'étalonnage construite. Si le résultat est en dehors de la gamme d'étalonnage, recommencer le dosage en diluant l'échantillon prélevé.