Université : Larbi Ben M’Hidi,  Oum el Bouaghi

Faculté : Institut des sciences  techniques et appliquées (ISTA)

Département :Génie Biologique

Filière : Sciences alimentaires

Spécialités : Valorisation et qualité des produits agroalimentaires

Niveau : L1/S2 (2019/2020)

Module : Méthodes analytiques microbiologie et sécurité

TP 01 :

Rappel - Initiation au Laboratoire de microbiologie

Objectifs

Se familiariser avec un laboratoire de microbiologie, son équipement et son fonctionnement.

Règlement des TP

- Les TP sont obligatoires, 3 absence non justifiées ou 5 même justifiées entrainent l’exclusion du module.

- Le port de blouse est obligatoire avant l’entrée au laboratoire.

- Une fiche technique inspirée de la polycopie du TP est exigée au début de chaque TP.

- 15 jours après la fin de la séance TP, un compte rendu est remis (compte rendu par 03 étudiants), qui sera par la suite corrigé et noté.

- A la fin de chaque TP, le matériel et la verrerie doivent être lavées et rangées.

- Apporter un marqueur permanent (pointe fine).

Comment rédiger une fiche technique ?

Elle doit être rédigée sur une fiche cartonnée.

Elle doit être inspirée de la polycopie.

Le but du TP : Faire ressortir le but fixe.

Principe : Faire ressortir brièvement le principe (soit microbiologique, chimique ou physique) sur lequel repose la manipulation.

Matériel : Dresser la liste au matériel nécessaire, vérifier le, au début du TP.

Réactifs et produits : Dresser et vérifier la liste.

Manipulation : Décrire clairement et brièvement les étapes du TP une à une dans l'ordre dans la polycopie en mentionnant les quantités des prélèvements des produits nécessaires (échantillon, milieux de culture, réactifs etc.).

Comment rédiger un compte rendu de TP

Introduction

Le but du TP : donner le but brièvement et clairement.

Principe : décrire le principe.

Manipulation : relever les étapes essentielles du TP.

Résultats : donner vos résultats, joindre si c'est le cas (tableau, graphique ou autres).

Interprétation des résultats : commenter vos résultats.

Conclusion

Matériel et verrerie utilisées au laboratoire de microbiologie

Matériel

Récipients

Les récipients les plus couramment utilisés sont le tube à essais ordinaire (16 x 160 ou 18 x 180), le tube à essais bouché par bouchon métallique ou plastique, la boite de Pétri, éventuellement la fiole d'Erlenmeyer, la fiole de Roux, etc. Ils sont utilisés vides ou contenant un milieu liquide ou solide et doivent subir une stérilisation avant usage de façon à éliminer les micro-organismes contaminants.

Tube à essais ordinaire

TE bouché par bouchon métallique ou plastique

Boite de Pétri

La fiole d'Erlenmeyer

La fiole de Roux

Coton cardé

Les portoirs à tubes doivent être préférentiellement en aluminium ou en acier inoxydable, ce qui facilite leur décontamination en cas de besoin et permet leur utilisation au bain-marie. Ceux en plastique sont moins pratiques et ceux en bois sont à éviter.

Les portoirs à tubes en aluminium

Les portoirs à tubes en acier inoxydable

Les portoirs à tubes en plastique

Les portoirs à tubes en bois

Instruments de prélèvement et de transfert

Ils sont différents selon la nature et la quantité de produit à prélever. On distingue les éléments suivants :

Pipettes de précision

Pipettes Pasteur

Anse de platine

Seringues

Instruments d’étalement

Ils permettent la répartition d'un ensemencement sur une grande surface. On peut distinguer :

Pipette à boule

Râteaux à  étaler

Instruments divers

D'autres instruments sont couramment utilisés. Ils sont en général en acier inoxydable :

Pince ordinaire

Pince plate

Spatule

Autres matériels

Le bec bunsen et sa zone de protection

Centrifugeuse                                                                                                          Compteur colonies

Hotte microbiologique                                                                                                        Autoclave

Malaxeur                                                                                       Agitateur magnétique chauffant

Etuve et Bain marie                                                                                                               Balances

Balance pour sac Stomacher

Verrerie de grande précision

- Pipettes

Utilisation

Prélever un petit volume donné avec précision en vue d'effectuer un dosage.

Précautions

- Elle doit être toujours propre, pour cela, la laver à l'eau ordinaire puis à l'eau distillée pour éliminer le calcaire. Au moment de l'utilisation, la rincer à l'eau distillée puis 2 fois avec la solution à pipeter afin d'éliminer l'eau.

- Ne jamais pipeter dans un flacon de réactif mais prélever de ce réactif dans un bêcher puis pipeter dans ce dernier.

- Ne jamais   soumettre une   pipette à des contraintes   physiques importantes (chaleur) afin de ne pas affecter la précision.

- Ne jamais pipeter des liquides chauds ou concentrés, pour cela utiliser une poire.

- Ne jamais souffler dans une pipette.

- Burette

Utilisation : écoulement d’un volume précis de liquide.

Précaution : les mêmes que pour la pipette.

Manipulation : remplir la beurette par le haut de telle façon que le niveau du liquide se trouve au-dessous de la graduation zéro.

Ajuster le bas du ménisque formé par le liquide à la graduation zéro.

- La fiole à jaugée

La fiole jaugée permet de mesurer un volume avec une bonne précision.

Elle sert à dissoudre un solide dans un volume donné ou à diluer une solution.

• Ne jamais y placer un liquide chaud.

• Ne jamais y pipeter dedans.

• Ne jamais y conserver une solution qui excède la durée d'une séance de TP.

Verrerie de faible précision

- L’éprouvette graduée

C'est un cylindre utilisé pour mesurer des volumes de liquides mais sa précision n'est pas très grande.

- Erlenmeyer

C'est le récipient idéal pour éviter toute projection de liquide. On l'utilise pour les dosages colorimétriques ou pour diluer des acides. Il ne permet pas de prélèvement avec une pipette ou de faire passer une sonde de pH-mètre. Comme pour le bécher les graduations ne sont pas précises.

- Becher

Il ne doit pas servir de vase réactionnel pour les dosages.

Autres

Pissette            Entonnoir           Ballons         Tubes à essai               Comment effectuer une lecture ?

Règles à suivre durant les travaux pratiques de Microbiologie

Présentation du laboratoire de microbiologie

- Structure.

- Présentation des gros matériels (étuves, autoclave,…).

Présentation d'un poste de travail

- Matériels (bec bunsen, pipettes, verres, béchers, anse, pinces, lame,...).

- Produits (eau, alcool, divers,….).

Consignes de sécurité

- Procéder à un lavage minutieux des mains, avec brossage des ongles avant et après les manipulations, et avant toute sortie même momentanée de la salle de TP.

- Éviter les ouvertures des fenêtres pendant les manipulations.

- Ouvrir avec précaution les récipients contenant des cultures microbiennes, afin d'éviter toute projection.

- Flamber, avant et après manipulations, les anses métalliques utilisées pour les prélèvements, en commençant par chauffer la partie moyenne de l'instrument afin de dessécher les restes de culture avant de porter l'extrémité dans la flamme, ceci pour éviter toute projection.

- Prévenir immédiatement le responsable de TP en cas de bris d'un récipient contenant une culture en cas de contamination accidentelle d'un manipulateur ou tout incident dispersant le matériel microbien.

- Interdiction formelle de boire, manger et fumer pendant les TP.

- Stériliser tout le matériel aseptique à la fin de la manipulation.

- Prendre toutes dispositions indispensables pour la mise à l'abri des souches microbiennes ainsi que leur destruction afin d'éviter toute contamination.