Exercice 1 :

Monter que pour le stratifié antisymétrique d’épaisseur t, à plis identiques, [+ / -] (Figure 1) sollicité dans son plan par la résultante Nx  on aura :

Interpréter le résultat.

Figure 1 – Stratifié antisymétrique

Exercice 2 :

La figure 2 représente un composite stratifié [0 / 90] (stratifié orthogonal). Les plis constituants sont de même matériau et d’épaisseurs différentes.  (Respectivement 0.5 mm et 1 mm).

- Déterminer la forme de la matrice de rigidité du stratifié en fonction des coefficients.

Figure 2 – Stratifié orthogonal

Faites une conclusion pour ce qui est du comportement en membrane et en flexion du stratifié, s’il est sollicité dans son plan par Nx puis Mx.

Exercice 3 :

On considère un stratifié constitué de deux couches d'un composite unidirectionnel (Figure 3). La couche inférieure de 3 mm d'épaisseur est orientée à 45° du repère (x,y,z) du stratifié. La couche supérieure est orientée à 0° et a une épaisseur de 5 mm. L’unidirectionnel constituant les deux couches est un composite époxyde-fibres de verre de caractéristiques mécaniques :

E1 = 46 GPa, E2 = 10 GPa, G12 = 4,6 GPa, et 12 = 0,31.

Expliciter l'équation constitutive du stratifié.

| Rép. : Figure 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Indication : Les coefficients de rigidité d’un pli unidirectionnel dans le système d’axes x-y s’expriment par :