Nom :……….…………..……….….……………………..Prénom :…………………………………………………………

On considère le composite stratifié [90 / 0] d’épaisseur 2t. Les plis constituants sont parfaitement identiques (même nature et même épaisseurs.

- Déterminer la forme explicite de la matrice constitutive du stratifié en fonction des coefficients.

- Le stratifié est exposé à l’effort résultant normal Nx puis au moment résultant Mx. Analyser, d’après les résultats obtenus, son comportement en membrane et en flexion.

- Dans les mêmes conditions, proposer une solution qui permet d’éliminer le phénomène de couplage.

Note :

Voir au verso l’écriture des termes de la matrice  du kième pli.

| Réponse |  |
| --- | --- |