LA CHROMATOGRAPHIE (Rappel)

Paramètres caractérisant la rétention

Le chromatogramme du Prozac (antidépresseur) a été enregistré dans les conditions suivantes :

HPLC.  Colonne C18: 15cm x 4.6mm

Phase mobile: acetonitrile / 25mM KH2PO4   pH 7.0 (40:60)

Débit: 2mL/min.  Température: 30°C

Détecteur UV : 254 nm .   Injection: 1µL

Chromatogramme

- Le temps de rétention  tr

Le temps de rétention tr d'un produit S est le temps écoulé entre le début de l'injection et la sortie du produit (pour le chromatogramme, tr = 3mn) . tr dépend du produit S et des conditions expérimentales (colonne, température, débit de phase mobile... etc.)

- Le volume de rétention  Vr

Le volume de rétention Vr correspond au volume de phase mobile nécessaire pour éluer le produit S. Si D est le débit de la phase mobile (D supposé constant) :

Vr = tr × D        (pour le chromatogramme , Vr = 3×2 = 6 ml)

- Le   temps mort   tm

Le temps mort tm est le temps que met la phase mobile pour traverser la colonne. (dans la figure , tm = 1mn). La phase mobile est caractérisée par sa vitesse linéaire u de déplacement dans la colonne de longueur L, on a :

u  = L / tm  (pour le chromatogramme 2, u  = 15 cm/mn)

En CPG, le temps mort correspond au temps de rétention de substances non retenue par la phase stationnaire comme l'air ou le méthane.

- Le volume  mort.

On appelle volume mort Vm le volume de phase mobile qui passe à travers la colonne pour aller d'une extrémité à l'autre de la colonne (pendant le temps tm). Autrement dit, Vm est le volume occupé par la phase mobile dans une colonne.

Vm  = tm × D.      (pour le chromatogramme ,Vm = 1×2 = 2 ml)

Vm ne dépend que de la géométrie et du remplissage de la colonne.

- Volume et temps de rétention réduits

On appelle volume de rétention réduit V'r, la différence entre les termes Vr et Vm.

V'r = Vr - Vm           (pour le chromatogramme , V'r =  4 ml)

Le volume de rétention réduit correspondant au  produit S  est le volume de phase mobile qui doit passer à travers la colonne pour éluer le composé S.

De la même façon, on définit un temps de rétention réduit t'r.

t'r = tr - tm                 (pour le chromatogramme , t'r =  2 mn)

Les volumes et temps de rétention réduits sont indépendantes des volumes et temps morts, elles dépendent donc moins de l'instrumentation (de la colonne).

- Le facteur de rétention (ou de capacité) k’

Le facteur de rétention k' pour un produit donné est défini comme suit :

Ce qui donne :

Vr  = Vm(1 + k’)    et  tr  = tm(1 + k’)

Les facteurs de rétention sont des grandeurs sans dimension donc plus générales d'un produit donné que les temps ou les volumes de rétention réduits (Pour le chromatogramme, k' = 2).

D'où une définition du facteur de rétention: c'est le rapport du temps passé par le soluté dans la phase stationnaire sur le temps passé par ce même soluté dans la phase mobile.