CHAPITRE 2-FLEXION SIMPLE - GENERALITES

A. INTRODUCTION

Nous étudions la flexion simple dans le cas de poutres a section rectangulaire. Les sollicitations normales sont celles qui peuvent être équilibrées par les contraintes normales développées sur les sections droites des pièces :

- par compression du béton

- par traction (ou compression) de l'acier

Le principe des justifications conduit a considérer :

- les états limites ultimes (ELU)

- les états limites de service (ELS).

Lorsque la fissuration de l'ouvrage n'est pas préjudiciable, nous justifierons les

poutres a l'ELU puis nous vérifierons l'état limite de service (ELS) de compression du béton.

Si la fissuration de l'ouvrage est jugée préjudiciable, (ou très préjudiciable), nous justifierons la poutre a l'ELS. Les vérifications porteront sur :

- l'etat limite de compression du beton

- l'etat limite d'ouverture des fissures.

B. DEFINITION, RAPPEL :

1. Définition de la flexion simple :

Une poutre est soumise a la flexion simple, si en toute section droite, les forces

extérieures (actions des appuis et actions des charges), situées a gauche de la

section considérée se réduisent au centre de gravite G, a un moment de flexion Mf et a un effort tranchant V.

- Rappel de RDM :

La résistance des matériaux nous a permis d'exprimer la contrainte normale dans une fibre de poutre, en fonction d'une part des sollicitations, d'autre part des caractéristiques géométriques de la poutre.

B.HYPOTHESES COMMUNES A L'ELU et A L'ELS :

L'étude de la flexion simple en BA repose sur certaines hypothèses propres a

chaque état limite.

Les hypothèses communes a ces différents états sont :

1. Les sections droites planes restent planes après déformation.

2. Il n'y a pas de glissement relatif entre l'acier et le béton

3. La résistance du béton tendu est négligée.

Les hypothèses caractéristiques de chaque état seront étudiées dans les chapitres suivants.

C. EQUILIBRE D'UNE SECTION FLECHIE :

1. Equilibre des efforts normaux

Soit une section sollicitée par un moment de flexion Mf . Les efforts normaux

internes sont dans ce cas :

- Nbc la résultante des efforts de compression dans le béton

- Nst la résultante des efforts de traction dans les aciers tendus

Equilibre des efforts normaux :

Les résultantes  des efforts normaux sont :

Compression dans le béton :

Nbc= ∫σb (y). b.dy

avec :

σb(y) : contrainte de compression dans la section pour une fibre d'ordonnée y.

b : la largeur de la section

Traction dans les aciers Nst = Ast .σst

avec :

Ast : section des armatures tendues

σst :contrainte dans les armatures tendues supposée constante en tout point de la section d'acier.

L'équilibre de la section se traduit par : Nbc = Nst

2) Equilibre des moments :

Nous appelons z le bras de levier du couple interne, c'est-a-dire la distance entre les deux résultantes.

Les efforts normaux précédemment définis produisent un moment au couple

interne. Ce couple doit équilibrer le moment fléchissant agissant dans la section.

Mf= Nbc.z = Nst.z

3) Déroulement du calcul :

Données

- Les dimensions de la poutre : bxh

- La distance utile : d

- La nature des matériaux employés

- Le moment ultime sollicitant : MU

Calcul des contraintes limites :

σbc = 0,85. F28/gamma b

σs = fe/gamma s

Calcul des moments réduits

μ = Mu/b.d2. σbc

Calcul du paramètre de déformation :     α=1,25(1−(1−2 μ )0.5)

Calcul du bras de levier       z=d(1 - 0,4α)

Calcul de la section d'acier : As=M u/z. σs